MY_底盘 V3 电控手册

单板双任务：CAN 四麦轮底盘 · DShot300 七路无刷 · K210 视觉跟随

大疆 C 型开发板 · STM32F407IGT6 @168MHz · Keil MDK-ARM

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | MY_底盘 V3 电控手册（STM32 端） |
| 版本 | v1.0（定稿） |
| 编制日期 | 2026-10-26 |
| 适用硬件 | 大疆 C 型开发板（STM32F407IGT6，176 脚，含 GPIOI） |
| 底盘电机 | M3508 ×4，C620 电调，CAN1/CAN2，ID 0x201~0x204 |
| 无刷电机 | LANRC 45A BLHeli_S 电调 ×7，DShot300，TIM1×4 + TIM8×3 |
| 遥控 | 塔克蓝牙手柄（XTARK X-Protocol），USART1 PA9/PB7 115200 8N1 |
| 视觉对端 | K210（仅作为串口通信对端，其内部实现见视觉组文档） |
| 调试通道 | SWD（CMSIS-DAP 探针 + pyocd），双串口已被占用 |
| 配套工程 | work_HZD/MY_底盘_V3（本手册对应固件）、work_HZD/LANRC（七路无刷驱动来源） |

目　　录

第 1 章 概述	1

1.1 这份手册解决什么问题	1

1.2 硬件与软件环境	1

1.3 系统数据链路	1

1.4 快速上手（五步）	1

1.5 术语与符号	1

第 2 章 版本演进与资源分配	1

2.1 三个版本对比	1

2.2 V3 的资源分配（为什么没有冲突）	1

第 3 章 麦轮底盘：遥控、运动学与 PID	1

3.1 蓝牙协议与摇杆映射	1

3.2 逆解与每轮独立 PID	1

3.3 松杆刹车与轮速斜坡（防打滑）	1

第 4 章 K210 视觉跟随（电控端）	1

4.1 串口协议（MCU 视角）	1

4.2 接收与校验（为什么是寄存器级中断）	1

4.3 只转向跟随：误差 P 控制	1

4.4 模式切换与状态机	1

第 5 章 DShot300 七路无刷	1

5.1 为什么是 DShot	1

5.2 位时序与 DMA burst（为什么 CPU 忙也不掉帧）	1

5.3 油门操作、斜坡与命令字防护	1

第 6 章 LED 三状态指示	1

第 7 章 SWD 在线监控	1

7.1 为什么要走 SWD	1

7.2 V2_dbg 结构体（28 字）	1

7.3 监控脚本用法	1

第 8 章 编译、烧录与上电流程	1

第 9 章 故障排查对照表	1

第 10 章 关键参数速查与遗留事项	1

10.1 关键参数速查	1

10.2 遗留事项	1

## 第 1 章 概述

### 1.1 这份手册解决什么问题

一块 STM32F407 C 板要同时干两件事：驱动四个 M3508 麦轮底盘（走 CAN），以及用 DShot300 数字协议驱动七路无刷电调（走 TIM1/TIM8 + DMA）。V3 固件把这两个原本各自独立的项目合并进同一个工程，共享一个蓝牙手柄、一套看门狗和一块 SWD 监控内存。

一句话结论：V3 不是"两个固件拼在一起"，而是把底盘的控制循环和 DShot 的硬件帧流合并到同一个 10ms 主循环里——DShot 靠环形 DMA 自己持续发帧，CPU 忙别的事也不掉帧，这是合并能成立的前提。

本手册面向接手这套电控的人：需要复现固件、调参数、或者排查"电机为什么自己转"这类问题的人。读完应当能独立完成编译烧录、理解每个功能模块的参数怎么调、以及出问题时先看哪个监控字段。

本手册是电控端视角：K210 只在协议一节作为通信对端出现，它的视觉算法、标定方法不在本手册范围内（见视觉组文档《K210 视觉标定与测距手册》）。

### 1.2 硬件与软件环境

| 项目 | 型号 / 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F407IGT6 @168MHz | 大疆 C 型开发板，176 脚封装（有 GPIOI，TIM8 通道在 PI 口） |
| 底盘电机 | M3508 + C620 电调 ×4 | CAN 总线，标准帧 ID 0x201~0x204，电流控制 |
| 无刷电调 | LANRC 45A BLHeli_S ×7 | 2-6S，Input Protocol 必须为 DShot300 或 Auto |
| 无刷电机 | 无刷电机 ×7 | 单向油门模式（未开 3D/双向） |
| 遥控 | 塔克蓝牙模块 SBTCOM1 | USART1，X-Protocol 变帧长协议 |
| 视觉 | K210（对端） | USART6 交叉连接，115200 8N1 |
| IDE | Keil MDK-ARM（UV4） | 命令行编译 UV4 -j0 -b xx.uvprojx -o build.log |
| 调试探针 | CMSIS-DAP（Horco） | SWD 烧录 + pyocd 在线监控 |

### 1.3 系统数据链路

蓝牙手柄(X-Protocol) K210 视觉模块 ¦ 2.4G ¦ UART 115200 v v +---------------------------------------------------+ ¦ 大疆 C 板 STM32F407IGT6 —— V3 固件 ¦ ¦ ¦ ¦ USART1(PA9/PB7) 蓝牙帧解析 - 摇杆/按键 ¦ ¦ USART3(PC10/11) DR16 接收机(保留) ¦ ¦ USART6(PG14/PG9) K210 帧收发(跟随) + 状态回传 ¦ ¦ CAN1/CAN2 0x201~0x204 - 四个 M3508 ¦ ¦ TIM1_CH1~4 PE9/PE11/PE13/PE14 --+ ¦ ¦ TIM8_CH1~3 PC6/PI6/PI7 --+- DShot300 x7 ¦ (DMA2_Stream5/1) 环形 DMA 6kHz 帧流 -+ ¦ ¦ PH10/11/12 板载三色 LED 状态指示 ¦ +---------------------------------------------------+ ¦ SWD (CMSIS-DAP) ¦ CAN v v pyocd 在线监控(_swd_mon_v2.py) C620 电调 x4

控制权的分配：蓝牙手柄是唯一输入源。key2 的 B 键（bit1）做底盘模式切换（手动遥控 / K210 跟随），key2 的 A 键（bit0）做七路无刷的油门使能，两个键互不干扰。

### 1.4 快速上手（五步）

1. 编译：Keil 打开 MY_底盘_V3/MDK-ARM/ctrl_2005.uvprojx，Rebuild，确认 0 Error 0 Warning（当前定稿 Code=20340）。

2. 烧录：接 CMSIS-DAP，UV4 -f 或 IDE 下载，看到 Erase Done. Programming Done. Verify OK. Application running 即成功。

3. 上电听音：DShot 电调上电后等约 2 秒解锁音（固件这 2 秒持续发零油门帧并喂狗），四轮电调无声。

4. 底盘：蓝牙手柄右摇杆平移、左摇杆旋转；B 键切到 FOLLOW 后 K210 跟随（蓝灯常亮 = 锁定到人）。

5. 无刷：方向键上调油门档（每档 2.5%），按住 A 键电机才转，松开 A 立即斜坡降回 0；速度档在松开 A 后保留。

### 1.5 术语与符号

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| w | 底盘旋转角速度指令，单位 rpm（经逆解分到四轮），正 = 逆时针（W_DIR=+1 时） |
| err_deg | 人在 K210 画面中的水平偏差，单位度，正 = 人在画面右侧 |
| esc_speed | 无刷油门速度档，0.0~1.0，松开 A 键后保留 |
| esc_out | 实际输出油门（斜坡后的值），上电/松开 A 后向 0 或目标档斜坡过渡 |
| DShot value | 11 位油门原始值：0 = 停，1~47 = 命令字（本固件不发），48~2047 = 油门 |
| 槽（slot） | DShot 位时序的最小单位，560 个定时器 tick = 3.333 微秒 |
| V2_dbg | 固件主循环每拍刷新的 SWD 监控结构体，PC 端 pyocd 轮询读取 |

## 第 2 章 版本演进与资源分配

### 2.1 三个版本对比

| 版本 | 底盘 | 视觉跟随 | 无刷 | 调试 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1（MY_底盘） | 蓝牙遥控 + 独立 PID + 松杆刹车 | 无 | 无 | USART6 串口打印 |
| V2（MY_底盘_V2） | 同 V1 + 防打滑轮速斜坡 + PID 重调 | K210 只转向跟随 + LED 指示 | 无 | SWD 在线监控（串口让给 K210） |
| V3（MY_底盘_V3） | 同 V2 | 同 V2 | DShot300 七路合体 | 同 V2 + ESC 字段 |

版本原则：每个版本只加东西不改老功能。

V2 的全部参数（PID、刹车、斜坡、跟随方向）在 V3 里原样继承，所以底盘手感不受合并影响。

### 2.2 V3 的资源分配（为什么没有冲突）

| 资源 | 底盘占用 | 无刷占用 | 冲突 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | 蓝牙帧解析 | 同一个（共用） | 无——同一个解析器，两个消费者 |
| USART3 | DR16 DBUS（DMA 环形） | 不用 | 无 |
| USART6 | K210 收发 + 回传 | 不用（LANRC 的调试口废弃） | 无 |
| TIM1/TIM8 | 不用 | DShot300 | 无——V2 底盘根本没启用 TIM 模块 |
| DMA1_Stream1 | USART3 RX | 不用 | 无 |
| DMA2_Stream5/1 | 不用 | TIM1_UP / TIM8_UP burst | 无 |
| CAN1/CAN2 | 四轮电流指令 | 不用 | 无 |
| key2 | B 键（bit1）= 模式切换 | A 键（bit0）= 油门使能 | 无——位掩码不同位 |

唯一要警惕的共用资源是 key2 字节：两位各管一摊，谁要再加功能（X/Y/LB/RB 还有 bit3/bit4/bit6/bit7 可用），必须先查表再占用。

## 第 3 章 麦轮底盘：遥控、运动学与 PID

### 3.1 蓝牙协议与摇杆映射

塔克 X-Protocol：AA 55 | 帧长 | 帧号 | 类型 | 数据... | 累加和，USART1 115200 8N1，逐字节中断解析（bt_rc.c，HAL 回调全工程唯一）。200ms 无有效帧判离线，离线时摇杆按键自动清零——这是"手柄没电车就停"的保证。

摇杆到轮速的映射在主循环里：

vx = -bt_joy_map(bt->ry, BT_VX_DIR, BT_VX_MAX_RPM); /* 右摇杆Y 前后, 满量程2000rpm */ vy = bt_joy_map(bt->rx, BT_VY_DIR, BT_VY_MAX_RPM); /* 右摇杆X 平移 */ w = bt_joy_map(bt->lx, BT_W_DIR, BT_W_MAX_RPM); /* 左摇杆X 旋转, 满量程1500rpm */

遥控器"上推"原始值为负，所以 vx 取负抵消。方向宏 BT_VX_DIR / BT_VY_DIR / BT_W_DIR 集中在 bt_rc.h，哪个方向反了翻哪个。

### 3.2 逆解与每轮独立 PID

矩形四角麦轮（X 形轮轴）逆解 chassis_inverse_kinematics(vx, vy, w, wheel)，输出顺序 [0]=RB右后 [1]=LB左后 [2]=LF左前 [3]=RF右前。每个轮一个独立速度环，10ms 一拍：

| 电机 | KP | KI | KD | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB / LF / RF（基准） | 2.6 | 0.08 | 1.6 | 2026-10-23 实测调参定稿 |
| LB（左后 0x202） | 3.9 | 0.08 | 2.4 | 该电机偏弱，保持 1.5 倍相对硬度 |

这组参数的来历值得记：原参数 KP=1.6 / KI=0.01 实测表现为提速肉 + 跑偏——满误差时 P 输出只有 20% 电流；KI 太小导致 100rpm 静差要 10 秒才补完，四个电机特性差异补不掉。调参后 KP 提到 2.6（P 输出 32%），KI 提到 0.08（静差 1.3 秒补完）。

调参结论：先算"满误差对应多少电流"再定 KP，比凭手感快得多。

限幅：输出正负 16384（C620 满量程），积分正负 3000。

### 3.3 松杆刹车与轮速斜坡（防打滑）

松杆刹车三件套：松杆沿清四轮积分、刹车期 KP/KD 乘 2.5 倍、四轮都低于 60rpm 判停稳恢复正常增益。

轮速斜坡是 V2 加的防打滑措施：逆解输出的目标转速每 10ms 最多变化 150rpm（WHEEL_SLEW_RPM_PER_TICK），0 到 2000 约 130ms。加它的原因有实测数据支撑：斜坡之前 SWD 采集发现指令阶跃导致轮速超调 10.6%（目标 3956rpm 实测冲到 4374）、稳态轮速正负 200rpm 摆动、28.5% 的运动样本存在超调——典型的破抓地特征。

注：底盘打滑的主因后来确认是机械（轮组/地面），但斜坡保留——它同时让 PID 少吃阶跃，啮合更平顺。想恢复阶跃手感把宏设 0。

## 第 4 章 K210 视觉跟随（电控端）

### 4.1 串口协议（MCU 视角）

K210 以约 8Hz（实测稳定在 5.5~6Hz，S 态降频）往 USART6 发一行 ASCII：

K210,<seq>,<state>,<id>,<err_deg>,<dist_m>*<hh>\n

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| seq | u16 | 帧序号，MCU 用来统计丢帧 |
| state | char | L=锁定到人 S=画面没人 X=视觉不可用 |
| id | u16 | 目标编号 |
| err_deg | 定点 | 水平误差，正 = 人在画面右；全量程正负 21.4 度（fx=410.6px） |
| dist_m | 定点 | 距离，本版只转向跟随，未使用 |
| hh | 2 位小写 hex | 星号前全部字节的 XOR |

MCU 每 200ms 回一行 RM,<RC|FLW>,<state>,E=x.x,W=<cmd>,F=<frames>，走同一条 USART6（TX 与 K210 的 RX 共用 PG14 一线两用，互不冲突）。

### 4.2 接收与校验（为什么是寄存器级中断）

HAL_UART_RxCpltCallback 已被蓝牙占用（全工程只能一份），所以 K210 接收走寄存器级 RXNE 中断：USART6_IRQHandler 里读 SR 判错误标志（ORE/FE/NE/PE，先 SR 后 DR 清掉）、RXNE 置位时读 DR 喂给 k210_follow_on_rx()。

行缓冲 48 字节，收到换行触发解析：前缀必须是 K210,，星号存在且星号到行尾正好 3 字符，XOR 校验通过才计入 frame_cnt，否则 bad_cnt。定点解析手写完成（-4.2 按 1 位小数解析成 -42），不依赖 sprintf。

设计原则：任何坏帧都不允许污染状态——校验失败只计数，上次合法数据保持原样，等看门狗兜底。

### 4.3 只转向跟随：误差 P 控制

本版只做转向（平移清零），控制律一行：

w = KP * err_deg * DIR; /* KP=80, DIR=+1, 死区 0.8 度, 限幅 1500rpm */

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| K210_FOLLOW_KP | 80.0 | w(rpm) = KP 乘 err(deg)；18.8 度即打满 1500rpm |
| K210_DEADBAND_DEG | 0.8 | 死区，防原地抖动 |
| K210_FOLLOW_DIR | +1.0 | 2026-10-23 上机实测定；原按协议推导取 -1 结果转反 |
| K210_FOLLOW_WATCHDOG_MS | 500 | 超 500ms 无合法帧判离线，指令归零 |
| K210_REPORT_MS | 200 | 状态回传周期 |

DIR 的教训必须记住：协议文档说"err 正 = 人在右 = 顺时针"，按几何推导该取 -1，实机却转反——轮组安装方向带来的符号差，推导只能给初值，上机实测为准。

这类方向宏全部集中在头文件顶部，就是为了翻起来快。

### 4.4 模式切换与状态机

key2 的 B 键按下沿切换 RC 与 FOLLOW，切换瞬间清四轮 PID 积分（防残留积分突跳）。FOLLOW 模式下 vx = vy = 0，w = k210_follow_wheel_cmd()：只在 online 且 state 为 L 时输出 P 控制值，K210 离线或画面没人时恒为 0。

设计原则：任何异常都收敛到"不动"，不会带着旧指令乱跑。

## 第 5 章 DShot300 七路无刷

### 5.1 为什么是 DShot

| 协议 | 帧率 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 50Hz PWM | 50Hz | 帧太慢，分辨率低 |
| OneShot125 | 1kHz | 纯模拟脉宽：无校验、无明确停车码，相邻档位被读成同一档甚至前档比后档快 |
| DShot300 | 6kHz | 11bit 油门 + 4bit CRC，坏帧直接丢弃，value=0 是明确的"电机停"，2048 级分辨率 |

### 5.2 位时序与 DMA burst（为什么 CPU 忙也不掉帧）

DShot300 = 300kbit/s，每一位 3.333 微秒。定时器时钟 168MHz，PSC=0、ARR=559，正好 560 tick 整除零误差；bit1 = 高 75%（420 tick），bit0 = 高 37.5%（210 tick）。

难点在于每一位的高电平宽度都不同，硬件 PWM 一个 ARR 出不来，必须每 3.33 微秒改一次 CCR。做法是定时器 update 事件触发 DMA burst，一次把 CCR1 到 CCR4 全写掉（Betaflight 的 USE_DSHOT_DMAR 方案）：DMA2_Stream5 / Ch6 对 TIM1_UP，DMA2_Stream1 / Ch7 对 TIM8_UP；CCR 预装载（OCxPE）让本次写入在下一个 bit 周期生效，天然逐位发送。

与 Betaflight 的关键差异：BF 每个 PID 循环重启一次 DMA（正常模式），本固件主循环 10ms，照抄会掉到 100Hz 被电调判超时。这里改成环形 DMA：一帧 16 数据位 + 34 个空槽 = 50 槽 = 166.67 微秒 = 6kHz，硬件自动重发，CPU 卡住帧流不断。

一个实打实踩过的坑：mokhwasomssi 那份流传很广的库在 DMA 传输完成中断里调 __HAL_TIM_DISABLE_DMA（作者注释 "I don't know why"）——那是给一次性 DMA 收尾用的，环形模式下加上它输出直接停。

### 5.3 油门操作、斜坡与命令字防护

操作与 LANRC 原版完全一致：A 键按住 = 油门使能，方向键上/下调速（每 50ms 一档 2.5%，0 到 100% 约 2 秒，按流逝时间补步防漏档），松开 A 速度档保留、输出归零。V3 新增的是输出斜坡：

每拍（10ms）实际输出油门最多变 1%（ESC_RAMP_STEP=0.01f），0 到 10 档约 100ms，0 到 100% 约 1 秒，升降同速；输出值去重后才下发（esc_write），油门不变时完全不碰 DMA，一帧都不干扰。

两道安全防线：DShot value 1~47 是命令字（beep/方向设置之类），驱动里一律钳到 0，绝不发给电调；NaN 输入在入口拦截（NaN 参与比较恒为假，会一路漏到油门计算）。

上电流程：DShot_Init() 配好位时序和环形 DMA 后持续发 value=0 的帧，等 2 秒（DSHOT_ARM_MS）让 BLHeli_S 解锁——这 2 秒里独立喂狗，不会被 IWDG 咬复位。

## 第 6 章 LED 三状态指示

双串口都被占用后，LED 是唯一不看电脑就能读的状态。C 板板载三色灯 PH12=R / PH11=G / PH10=B，低电平点亮。

| 状态 | 灯效 | 判定条件 |
| --- | --- | --- |
| 手动遥控，蓝牙在线 | 绿常亮 | mode=RC 且 bt 在线 |
| 手动遥控，蓝牙离线 | 绿 1Hz 慢闪 | mode=RC 且 bt 离线 |
| 跟随中，锁定到人 | 蓝常亮 | mode=FOLLOW 且 state 为 L |
| 跟随中，在线但没人 | 红 1Hz 慢闪 | mode=FOLLOW，K210 在线，state 非 L |
| 跟随中，K210 离线 | 红 5Hz 快闪 | mode=FOLLOW 且看门狗超时 |
| （RC 附加）收过有效帧 | 蓝灯锁存 | bt ok_cnt > 0 |
| （RC 附加）蓝牙坏帧 | 红 5Hz 快闪 | bt err_cnt 增长后 1s 内 |

## 第 7 章 SWD 在线监控

### 7.1 为什么要走 SWD

USART1 给了蓝牙、USART6 给了 K210，传统串口打印没有口子了。方案：主循环每拍把 28 个 32 位字段刷进一块固定 RAM（V2_dbg），PC 端用 pyocd 经 SWD 不停机轮询读取——LANRC 排障时验证过这条路：DAP 内存访问不要求内核 halt，读寄存器不影响运行。

### 7.2 V2_dbg 结构体（28 字）

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| magic | 0x56324442（'V2DB'），校验地址/固件配套 |
| tick | HAL_GetTick()，判断固件在不在跑 |
| mode / bt_online | 0=RC 1=FOLLOW；蓝牙链路 |
| vx / vy / w | 本拍控制指令 |
| wheel[4] / rpm[4] | 逆解目标转速 / CAN 反馈转速（RB/LB/LF/RF） |
| k210_w / k210_err_x10 | 跟随转向指令 / 误差（0.1 度） |
| k210_frames / bad / drop | 校验通过帧数 / 校验失败 / seq 丢帧 |
| k210_age_ms / online / state | 距最近一帧 / 看门狗 / L、S、X |
| esc_speed_x100 / esc_out_x100 | 油门档 / 实际输出（百分比） |
| esc_pkt / esc_a_hold / esc_key2 | 最近 DShot 帧 / A 键判定 / 按键2 原始字节 |

地址从 Keil 编译产物 .map 文件里自动解析（脚本每轮重查，改了工程也不用改脚本）。

### 7.3 监控脚本用法

# 需要 miniconda 的 python（pyocd 0.44.1 装在那里） /c/Users/ASUS/miniconda3/python.exe _swd_mon_v2.py # 5Hz 实时打印 /c/Users/ASUS/miniconda3/python.exe _swd_mon_v2.py --hz 10 --log out.csv # 10Hz + CSV /c/Users/ASUS/miniconda3/python.exe _swd_mon_v2.py --v2 # 看旧 V2 固件(23字布局)

两个坑：pyocd 连接默认 halt 内核，脚本里必须 target.resume()，否则看到的一切"DMA 停了/变量不变"都是假死；CSV 里的负数是 uint32 存的，分析时要按 int32 转换。如果探针报 AssertionError（pyusb 句柄残留），重插一次 CMSIS-DAP。

## 第 8 章 编译、烧录与上电流程

1. 编译：UV4 -j0 -b ctrl_2005.uvprojx -o build.log，判据 0 Error 0 Warning；当前定稿 Code=20340 / RO 592 / RW 376 / ZI 3872。

2. 烧录：UV4 -j0 -f，成功标志 Erase Done. Programming Done. Verify OK. Application running。连续失败先查探针在不在（pyocd list），别盲目重试。

3. 上电时序：外设初始化 - DShot_Init()（TIM1/TIM8 位时序 + 两条环形 DMA）- 2 秒解锁期（零油门帧 + 喂狗）- 蓝牙/K210/LED 初始化 - 10ms 主循环。

4. 禁改项：ctrl_2005.ioc 是 V2 遗留的 CubeMX 工程，不要在 CubeMX 里重新生成代码——TIM1/TIM8 的配置不在 ioc 里，重新生成会把 tim.c 冲掉。

5. 复制工程注意：TargetName 不能改（烧录算法按目标名存在 .uvoptx），改名会报 No Algorithm found for: 08000000H；只改工程文件名和 OutputName。

## 第 9 章 故障排查对照表

| 现象 | 先看 | 根因与对策 |
| --- | --- | --- |
| 无刷电机不受控慢转/周期抽动 | SWD 的 esc_out / a_hold / key2 | out=0 且 a_hold=0 仍转 - 电调侧：核对 BLHeli_S Input Protocol 是否 DShot300/Auto；a_hold 在跳 - 蓝牙按键位误判 |
| 电调完全无响应 | 上电有无解锁音 | 无音 = 没收到合法帧：查接线/共地/协议配置；有音但 A 键不转 = 油门链路，看 esc_out |
| 底盘某轮不转或异响 | wheel[i] 与 rpm[i] | 目标有反馈无 - 机械/CAN；目标本身 0 - 摇杆映射或逆解方向宏 |
| 底盘跑偏 | 四轮 rpm 稳态差 | KI 静差没补完 - 确认 KI=0.08 没被改回；单轮弱 - LB 需 1.5 倍硬度 |
| 转向反了（跟随） | K210_FOLLOW_DIR | 上机实测为准，正负 1 对调 |
| 跟随抖动 | k210_err_x10 | KP 过大 - 降 K210_FOLLOW_KP；死区不够 - 加 K210_DEADBAND_DEG |
| 蓝牙离线（绿灯慢闪） | bt_online | 手柄没电/距离；ok_cnt=0 - 没收到过帧，查 USART1 接线 |
| 固件反复复位 | SWD tick 是否连续 | 看门狗：主循环有没有被长阻塞卡住超过 4s |
| K210 通信断 | k210_frames / bad / age | frames 不涨 - 接线/波特率；bad 涨 - 校验失败，查共地和线序 |
| 编译报 No Algorithm found | TargetName | 恢复原 TargetName，别改 |
| SWD 读数全 0/不动 | magic / tick | magic 不对 = 地址/固件不配套；tick 不动 = 内核被 halt，脚本要 resume |

## 第 10 章 关键参数速查与遗留事项

### 10.1 关键参数速查

| 参数 | 值 | 位置 | 调整效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| PID_BASE_KP / KI / KD | 2.6 / 0.08 / 1.6 | main.c PD 区 | 啸叫降 KP；跑偏确认 KI |
| PID_2_KP / KI / KD（LB） | 3.9 / 0.08 / 2.4 | main.c PD 区 | 保持基准 1.5 倍 |
| CHASSIS_BRAKE_GAIN | 2.5 | main.c | 大 = 刹得狠，过大顿挫 |
| CHASSIS_BRAKE_EXIT_RPM | 60 | main.c | 低于此判停稳 |
| WHEEL_SLEW_RPM_PER_TICK | 150 | main.c | 打滑减小；起步肉加大；0 = 关闭 |
| BT_VX / VY / W_MAX_RPM | 2000 / 2000 / 1500 | bt_rc.h | 底盘速度上限 |
| K210_FOLLOW_KP / DEADBAND | 80.0 / 0.8 度 | k210_follow.h | 过冲减 KP；抖动加死区 |
| K210_FOLLOW_DIR | +1.0 | k210_follow.h | 转向反了正负 1 对调 |
| K210_FOLLOW_WATCHDOG_MS | 500 | k210_follow.h | 失联多久归零 |
| ESC_RUN_THROTTLE | 1.0 | main.c | 无刷整体限幅（安全阀） |
| ESC_SPEED_STEP / TICK | 0.025 / 50ms | main.c | 调速手感：0 到 100% 约 2s |
| ESC_RAMP_STEP | 0.01 | main.c | 油门斜坡：0 到 100% 约 1s，升降同速 |
| DSHOT_ARM_MS | 2000 | dshot.h | 电调解锁等待 |
| DSHOT_KBIT / FRAME_HZ | 300 / 6000 | dshot.h | 位时序与帧率（改前看编译期校验） |

### 10.2 遗留事项

1. 无刷自转排查（进行中）：未按 A 键、复位后部分电机出现约 1s 周期慢转。SWD 显示指令侧输出恒为 0，倾向电调侧：优先逐个核对七路电调的 Input Protocol 是否 DShot300/Auto，其次查信号地。esc_a_hold / esc_key2 字段就是为这事加的，确认后可移除。

2. LANRC 原固件对比实验未做：同一硬件烧 servo_motor.uvprojx 对比是否同样自转，5 分钟能定性是代码还是电调，建议优先做。

3. dist_m 未使用：协议里带了距离，本版只转向跟随；后续做"距离保持"时直接读 k210_follow_get()->dist_x100。

4. DR16 通道保留未启用：USART3 的 DBUS 接收链路完整，接遥控接收机即可用。

5. SWD 探针偶发句柄残留：强杀采集脚本后 pyusb 可能报 AssertionError，重插探针恢复；长期方案是采集脚本加优雅退出。

目标读者：接手本工程的嵌入式开发者（RM 电控组）｜前置知识：STM32 HAL 基础、CAN/UART 基础、Keil 基本操作｜技术栈：STM32F4 HAL（F407IGT6）、Keil MDK-ARM、pyocd 0.44.1、BLHeli_S（电调侧）｜预计阅读时间：25 分钟