K210 视觉标定与测距手册

单目相机人体检测 · 相机内参标定 · 距离解算链路

Yahboom K210（CanMV）· GC2145 摄像头 · QVGA 320×240

| 文档名称 | K210 视觉标定与测距手册 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0（定稿） |
| 编制日期 | 2026-10-13 |
| 适用硬件 | Yahboom K210 开发板（Kendryte K210，含 KPU） |
| 固件版本 | CanMV_Yahboom V2.1.1（MicroPython 3.4.0） |
| 摄像头 | GC2145，QVGA 320×240，非镜像安装 |
| 通信接口 | UART 115200 8N1，一行文本协议 |
| 配套工程 | E:\K210（body_detect.py + tools/ 全套标定工具） |

目　　录

第 1 章 概述	3

1.1 这份手册解决什么问题	3

1.2 硬件与软件环境	3

1.3 系统数据链路	4

1.4 快速上手（五步）	6

1.5 术语与符号	6

第 2 章 两条测距路线	7

2.1 三种模式对比	8

2.2 本项目的选型	8

第 3 章 相机内参标定	9

3.1 为什么焦距不能拍脑袋	9

3.2 针孔模型与标定方程	9

3.3 标定流程（三步工具链）	10

3.4 实测结果	11

3.5 为什么取 fy 而不是 fx	12

3.6 畸变：为什么这次不去畸变	13

3.7 标定可信度三件套	13

第 4 章 HEIGHT 法：从框高到距离	14

4.1 公式与代码	14

4.2 量程与视角约束	15

4.3 头顶被切：最主要的系统性误差	16

4.4 身高假设的敏感度	17

第 5 章 GROUND 法：从脚尖行到距离	18

5.1 公式与代码	18

5.2 俯角为 0 时近处根本测不到	19

5.3 精度与陷阱	20

5.4 相机安装建议	21

第 6 章 算法选择与距离平滑	21

第 7 章 实测验证	22

7.1 棋盘格内参（第一条链路）	22

7.2 真人 + 卷尺对撞（第二条独立链路）	22

第 8 章 板上部署要点	23

第 9 章 故障排查对照表	25

第 10 章 关键参数速查与遗留事项	26

10.1 关键参数速查	26

10.2 遗留事项	27

第 11 章 串口通信与底盘跟随链路	27

11.1 任务与总体设计	27

11.2 物理层与接线	28

11.3 帧格式与字段定义	29

11.4 目标锁定与下位机行为	30

11.5 K210 端配置与验证	31

# 第 1 章 概述

## 1.1 这份手册解决什么问题

单目摄像头测距要回答两个问题：目标在画面的哪个位置，以及它离相机有多远。前者的精度取决于检测模型，后者的精度几乎完全由相机焦距标定决定。本手册把这条链路的每个环节——数学公式、板上代码、实测数据、已知误差——都摊开讲清楚，尤其是「焦距到底该填多少」这个曾经填错、并因此让所有读数系统性偏小的参数。

一句话结论：距离的绝对精度由相机焦距标定决定，而不是由拟合代码决定。本项目早期用经验值 277 px，棋盘格实测是 408.95 px，差 47.6%——所有「看着差不多」的距离读数其实系统性偏小 32%。

本手册面向需要复现或接手这套视觉测距链路的人：嵌入式工程师、机器人竞赛/巡检项目的开发者，以及任何想把一颗 K210 变成「会报距离的摄像头」的人。读完之后应当能独立完成一次相机内参标定、理解两条测距公式各自的适用范围，并知道每一个误差来源偏向哪一边。

## 1.2 硬件与软件环境

| 项目 | 型号 / 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | Kendryte K210（双核 RISC-V + KPU） | 板载神经网络加速器，负责视觉推理 |
| 开发板 | Yahboom K210 开发板 | 带 LCD、摄像头接口、BOOT 按键、microSD 卡座 |
| 固件 | CanMV_Yahboom V2.1.1（MicroPython 3.4.0） | 旧版 KPU API：load_kmodel / init_yolo2 / run_with_output |
| 摄像头 | GC2145（sensor id = 45） | 非镜像安装，HMIRROR 必须为 False，否则画面左右反 |
| 存储 | microSD 32 GB，单个 FAT32 分区 | 模型与照片都放 /sd；不能是混合分区布局 |
| 串口 | CH340 USB-Serial，115200 8N1 | 一根线完成部署、日志、取图 |
| PC 工具 | Python 3.x + OpenCV + NumPy | 棋盘格解算、照片量框、可信度验证都在 PC 端 |
| 实测帧率 | QVGA 检测循环约 5.7 fps | 分辨率与算力的平衡点 |

## 1.3 系统数据链路

K210 是一块带 KPU（神经网络加速器）的视觉芯片，跑的是 CanMV（MicroPython）固件。它的职责只有一个：把画面里的人找出来，换算成距离，然后通过串口一句话报给底盘。底盘不需要理解图像，只需要知道「目标在几米、要不要过去」。

为什么要单独一颗芯片做视觉：底盘主控（STM32F407）没有摄像头接口和足够的算力跑神经网络，而 K210 能在 QVGA 分辨率下做到约 5.7 fps 的实时人体检测，功耗和成本都远低于「主控自己上视觉」的方案。两者之间用一根 115200 的串口连接，协议就是一行文本。

| 环节 | 载体 / 实现 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 图像采集 | GC2145 摄像头，QVGA 320×240 | 非镜像安装，HMIRROR 必须为 False，否则画面左右反 |
| 人体检测 | person_v1.kmodel（YOLOv2，1.4 MB） | 旧版 KPU API：load_kmodel / init_yolo2 / run_with_output |
| 目标跟踪 | Tracker（贪心最近邻配对） | 给每个人一个稳定 ID；距离按 ID 跨帧平滑，避免跳变 |
| 距离解算 | estimate_dist / est_dist_ground | 本手册核心，见第 4 章与第 5 章 |
| 串口上报 | UART，115200，每 15 帧一行 | DET n=1 total=1 ¦ #1 x237,y10,w82,h169,0.87,R,d4.3H |

上报行的字段含义：#1 是跟踪 ID，x,y,w,h 是检测框左上角与宽高，0.87 是置信度，R/C/L 表示目标在画面的右/中/左，d4.3H 是距离 4.3 m 且用的是 H（HEIGHT）算法。

## 1.4 快速上手（五步）

- 部署程序：python tools/deploy.py COM16 —— 一次推 两处（/flash/main.py 与 /sd/main.py），本地先做语法检查。

- 确认开机自启：python tools/_boot_capture.py COM16 25 —— 看日志是否依次出现 sdcard init ok / sdcard mount ok / [WDT] 已武装 / model load succeed / 开始实时检测。

- 拍棋盘格：python tools/shot_chess.py —— 按 BOOT 键拍 20~24 张，姿态要散（前后左右倾斜 + 远近），存 /sd/chess_NNN.jpg。

- 解算并写回：python tools/chess_collect.py COM16 --apply —— 拉图 → 解算内参 → 直接把 FOCAL_PX / CAM_CY 写进 body_detect.py。

- 真人验证：让已知身高的人站 3.0~4.5 m 处，按键存图，从照片里量框高反算距离，与卷尺对撞（见 7.2 节）。

# 完整链路一条命令跑完(除真人验证) python tools/deploy.py COM16 python tools/shot_chess.py # 板端按 BOOT 键拍图 python tools/chess_collect.py COM16 --apply

## 1.5 术语与符号

| 符号 / 参数 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| FOCAL_PX | 相机等效焦距（= 标定得到的 fy） | px |
| fx / fy | 横向 / 纵向焦距 | px |
| cx / cy | 主点坐标（CAM_CY 就是 cy） | px |
| H / PERSON_H_M | 被测者真实身高 | m |
| h_px | 检测框的像素高度 | px |
| D | 目标到相机的距离 | m |
| CAM_H_M | 镜头离地高度（卷尺量） | m |
| CAM_PITCH_DEG | 相机俯角（向下为正） | 度 |
| y_feet | 脚尖所在像素行（= 框底 y + h） | px |
| RMS | 重投影均方根误差，衡量标定质量 | px |

# 第 2 章 两条测距路线

只用一颗单目摄像头，可以走两条完全不同的路：一条靠「人的高度」，一条靠「相机的高度」。两者的真值来源不同，误差特性也不同，选错会吃大亏。

## 2.1 三种模式对比

| 模式 | 公式真值来源 | 优点 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| HEIGHT（框高法） | 被测者的真实身高 | 像素用得多、单帧更稳；不需要知道相机装多高 | 身高个体差异直接变成距离误差（成人 ±10% 身高 → ±10% 距离） |
| GROUND（地面法） | 相机镜头离地高度 | 与人的身高完全无关，对陌生人同样准 | 俯角要稳、脚不能被画面底边切掉、地面要平整；近距离根本测不到（见 5.2 节） |
| AUTO | 自动切换 | 优先用 GROUND，脚尖不可用时退回 HEIGHT | 需要在两种尺子之间切换，同一目标的距离序列会出现台阶 |

## 2.2 本项目的选型

本项目默认用 HEIGHT（DIST_MODE = "HEIGHT"）：因为相机目前是低机位、水平安装，俯角还没标定，GROUND 在近处直接失效（5.2 节有推导）。等到按 5.4 节的建议把相机架到 1.5~1.8 m 并俯下 20~25° 之后，再切到 GROUND 才是划算的。

如果目标人群身高差异大（比如要给任意路人测距），HEIGHT 法的 ±5%~10% 误差就不可接受了，这时必须走 GROUND 路线并老老实实标定俯角。

# 第 3 章 相机内参标定

## 3.1 为什么焦距不能拍脑袋

HEIGHT 法的距离公式是 D = f × H / h_px，焦距 f 是一个线性因子——它错多少，距离就错多少。而焦距没有任何办法从画面里「看出来」：你看到的只是一个框，框大则近、框小则远，但「多大算 1 米」完全由 f 决定。这就是为什么它必须实测标定，不能估。

| 阶段 | FOCAL_PX 的取值 | 来源 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期（未标定） | 277 px | 按视场角经验估算 | 距离读数整体偏小约 32% |
| 现在（棋盘格实测） | 408.9 px | 20 张棋盘格照片解算，RMS 0.1695 px | 与真人卷尺对撞后偏差约 2% |

注意 277 这个错误是怎么「藏」住的：项目中曾有一批离线自测脚本，用「真值 f = 277」去验证「拟合代码能不能跑通」。这是循环论证——验证的是代码逻辑，不是物理正确性。直到做真人 + 卷尺的绝对尺度对撞，偏差才暴露出来。教训：标定参数必须有独立的物理证据链，不能用自己的输出自证。

## 3.2 针孔模型与标定方程

单目相机在忽略畸变时就是最朴素的针孔模型：三维点 (X, Y, Z) 投到像平面 (x, y)：

x = fx * X / Z + cx y = fy * Y / Z + cy

四个内参各有明确含义：fx / fy 是 x/y 方向的焦距（以像素为单位），cx / cy 是主点（光轴与像平面的交点，一般接近画面中心）。棋盘格标定的本质就是：摆若干张不同姿态的棋盘，用已知的板面格点坐标与图中检测到的角点坐标，反解出这四个内参和畸变系数。

一个容易忽略但很重要的性质：内参与物点的绝对尺度无关。也就是说标定时不需要知道格子实际边长——用「1.0 格」当单位算出来的 fx/fy 完全一样。格子边长只影响外参（相机位姿）的平移量。这一点让标定流程省掉了一个最容易出错的量尺步骤。

## 3.3 标定流程（三步工具链）

- 板上拍图（tools/shot_chess.py）：按 BOOT 键拍一张，存 /sd/chess_NNN.jpg。必须是干净原图——不要检测框、不要 HUD 文字，分辨率固定 QVGA 320×240（因为 FOCAL_PX 就是按这个口径用的）。拍满自动停。

- PC 拉图 + 解算（tools/chess_collect.py COM16）：打断板上脚本 → 逐张拉图 → 调 calib_chess.py 解算 → 打印结果。

- 写回：加 --from N 跳过坏图，加 --apply 直接把 FOCAL_PX / CAM_CY 写进 body_detect.py（写前 py_compile 兜底，写坏自动回滚）。

# 板上拍够 20~24 张(姿态要散: 前后左右倾斜 + 远近) python tools/chess_collect.py COM16 --from 4 --apply # 只想看结果不写回, 去掉 --apply 即可 python tools/calib_chess.py testimgs/chess_imgs

拍摄质量的三条要求：姿态要散（棋盘必须从多个角度被拍到，否则焦距和主点会简并）、棋盘不能出画（出画的角点会污染解算）、光线要够（角点亚像素检测怕噪声）。内角点数目不用数——calib_chess.py 会在 21 种常见规格里自动选「命中最多的那个」（本项目实测是 9×6）。

## 3.4 实测结果

| 参数 | 实测值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RMS 重投影误差 | 0.1695 px | 30 万像素画面上的亚像素级误差，非常好（<0.5 即优秀） |
| fy | 408.95 | 纵向焦距，HEIGHT 法要用的就是这个 |
| fx | 410.64 | 横向焦距，与 fy 相差 0.41%，符合方形像素预期 |
| cx | 176.03 | 主点列，画面中线是 160，偏右 16 px |
| cy | 102.06 | 主点行，画面中线是 120，偏上 18 px；GROUND 法要用 |
| 有效图 | 20 / 24 | 其余 4 张角点检测失败（光照/出画），直接剔除 |

解算代码（tools/calib_chess.py 的核心）：

# 物点: 内参与尺度无关, 用 1.0 当单位即可 objp = np.zeros((size[0] * size[1], 3), np.float32) objp[:, :2] = np.mgrid[0:size[0], 0:size[1]].T.reshape(-1, 2) rms, K, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera( objpoints, imgpoints, imsize, None, None) fx, fy = K[0, 0], K[1, 1] # K 是内参矩阵 cx, cy = K[0, 2], K[1, 2] # 主点 k1, k2, p1, p2, k3 = dist.ravel()[:5]

## 3.5 为什么取 fy 而不是 fx

这是本项目一个必须写死的约定，取错就是系统性偏差。

HEIGHT 法量的是 框高——一个纵向像素长度。纵向投影公式是：

h_px = fy * H / D (纵向投影, 用 fy) w_px = fx * W / D (横向投影, 用 fx) => D = fy * H / h_px HEIGHT 法唯一正确的写法

本项目 fx 与 fy 只差 0.41%，用错看起来「也没差多少」；但这是系统性偏差，会叠加在每一个读数上。约定明确下来之后，calib_chess.py 输出的也是 fy。

反过来，如果哪天要改用「目标宽度」来测距（比如已知肩宽），那就必须换成 fx。原则：用哪个方向的像素，就用哪个方向的焦距。

## 3.6 畸变：为什么这次不去畸变

| k1 | k2 | p1 | p2 | k3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.032 | 1.295 | -0.004 | 0.009 | -4.617 |

这组系数看着很吓人——k2 是 1.295、k3 是负 4.617，直觉上像是镜头畸变巨大。但实际算一下复合径向倍率 1 + k1·r² + k2·r⁴ + k3·r⁶，在全画面范围内的偏离不超过 0.9%，最大径向位移只有 3.57 px，占画面宽度的 1.12%。这个量级直接忽略即可，不需要做去畸变校正。

判断畸变大小绝不能看单个系数，必须把复合曲线画出来看。原因是 k1/k2/k3 会与fx、cx、cy 互相抵消——本项目的棋盘格从没进过画面四角（角点最远只到画面半对角的 73%），畸变项在数据上完全没有约束，于是被优化器拿去「顶」别的误差了。这是典型的过拟合。

结论：要用平面标定约束径向畸变，靶标必须铺到画面边角。本项目不需要畸变精度，就不为此重拍；但知道这个坑，将来要标畸变时不会踩。

## 3.7 标定可信度三件套

一次标定给出数字不算完成，还得证明这个数字可信。本项目做了三个独立验证，脚本都留在 tools/ 下：

| 验证 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 自助抽样 | _verify_chess_calib.py：从 20 张里随机抽 16 张重标，重复 40 次 | fx 相对极差 4.90%，RMS 稳定在 0.170 —— 焦距不是随机噪声 |
| 留一交叉验证 | _verify_loo_cv.py：全模型 / 只有 k1 / k1k2 / 纯针孔 四个模型做 LOO | 误差 0.1569~0.1600 px 完全打平 —— 数据区分不了模型，6% 的焦距差是参数简并而非噪声 |
| 几何反解 | _effective_focal.py：按 body_detect 的真实几何（竖直杆 [x_off, ±H/2, D]）反解等效针孔焦距 | D ≥ 3 m 时 f_eff = 409.06，与全模型 fy 重合 —— 定案用 fy |

第三个验证是决定性的。它回答的是「HEIGHT 法实际用的那个焦距到底是多少」：因为畸变在 r = 0 处是恒等变换，「中心焦距」就是人站在画面中央时该用的焦距；纯针孔模型给出的 385.86 是被画面四角拖低的，不代表中心行为。

# 第 4 章 HEIGHT 法：从框高到距离

## 4.1 公式与代码

假设被检测者的真实身高为 H（米），检测框高为 h_px（像素），相机焦距为 f（像素），则距离 D（米）：

D = f * H / h_px # 代入本项目的值 f=408.9, H=1.70: # h_px = 200 -> D = 3.48 m # h_px = 150 -> D = 4.63 m # h_px = 100 -> D = 6.95 m

代码实现（body_detect.py）：

def estimate_dist(h_px): """框高(像素) -> 距离(米)。返回 (距离 或 None, 是否可信)。""" if not DIST_ENABLE or h_px < 6: return None, False d = PERSON_H_M * FOCAL_PX / h_px if d < DIST_MIN_M or d > DIST_MAX_M: # 0.3 ~ 15 m 之外判为不可信 return None, False return d, True

两个下界守卫值得说明：h_px < 6 挡住「误检成极小的框除以接近 0 得到无穷远」；DIST_MIN_M / DIST_MAX_M 把明显离谱的结果标成不可信，上游会用 d? 上报而不是给一个假数。

## 4.2 量程与视角约束

把公式反过来看，就知道这套系统的物理量程有多窄。画面高 240 px，身高 1.70 m 的人要被完整拍进去，框高最多 240 px，对应距离：

D_full = f * H / 240 = 408.9 * 1.70 / 240 = 2.90 m

也就是说：1.70 m 的人走到 2.90 m 以内，就一定头脚出画了；换个 1.80 m 的人，这个临界距离是 3.07 m。这不是代码问题，是 320×240 分辨率的硬约束。

| 距离 D (m) | 框高 h_px（1.70 m 的人） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 2.00 | 348 | 严重出画，框高被截断，距离严重高估 |
| 2.50 | 278 | 出画 |
| 2.90 | 240 | 临界：刚好占满画面高度 |
| 3.00 | 232 | 推荐工作区起点 |
| 4.00 | 174 | 推荐工作区 |
| 4.50 | 155 | 推荐工作区 |
| 6.00 | 116 | 可用，但像素变少、误差放大 |
| 8.00 | 87 | 已到 QVGA 的极限，人只剩几十像素高 |

实用结论：验证和演示时让人站 3.0~4.5 m，既不出画又有足够像素。想让更近的人也能测，唯一办法是降低分辨率下的等效焦距（换镜头）或者把相机抬高让人只占画面下半部分（见 5.4 节）。

## 4.3 头顶被切：最主要的系统性误差

当框的上边缘贴住画面顶边时，说明头顶被切掉了——此时 h_px 比真实框高偏小，而由 D = f·H/h_px 可知框高偏小意味着距离被高估。代码里对此做了一个廉价的标记：

# b[1] 是框顶行的 y 坐标 if b[1] <= 1: lbl = ">" + lbl # 打 > 前缀 = "框高偏小, 距离是下限的估计"

| 现象 | 物理原因 | 对读数的影响 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框顶 y ≤ 1 | 头顶出画，框高被截断 | 距离被高估（标签带 > 前缀） | 让人退远到 3.5 m 以外，或把相机抬高 |
| 框底 y + h ≥ 239 | 脚出画 | HEIGHT 影响小；GROUND 直接失效 | GROUND 模式下应判为不可信 |
| 两种情况同时出现 | 人比画面高，整框都被切 | 读数无意义 | 属于取景错误，必须调整机位 |

实测数据：一次真人验证中三张照片的框顶 b[1] 全是 0，按 3.10 m 真实距离反推，正确框高应为 224.2 px，实测 223 px——只切掉约 1~2 px，影响约 0.5%。所以「头顶贴边」未必很糟，但必须知道它偏向哪边。

## 4.4 身高假设的敏感度

HEIGHT 法把 PERSON_H_M 当常量用。它和距离是严格线性关系——填 1.70 而真人 1.60，所有距离就会系统性偏大 6.25%。这是这套方法的天花板。

| PERSON_H_M 取值 | 对 1.70 m 真人的距离误差 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1.70 | 0% | 已知身高的固定被测者（本项目实测口径） |
| 1.75 | +2.9% | 人群均值（男性偏多） |
| 1.65 | -2.9% | 人群均值（女性偏多） |
| 1.80 | +5.9% | 全体成人混合的粗略上限 |

多人场景不要试图「按人调身高」（代码里做不到识别个体）。要么用人群均值接受 ±5% 的误差，要么改用 GROUND 法——那才是与身高无关的方案。

# 第 5 章 GROUND 法：从脚尖行到距离

## 5.1 公式与代码

地面法完全不用知道人有多高，只用两个已知量：相机镜头离地高度 CAM_H_M（卷尺量）和相机俯角 CAM_PITCH_DEG（需标定）。脚尖落在画面第 y_feet 行，说明该方向相对光轴向下压了 β 角：

beta = atan((y_feet - CAM_CY) / FOCAL_PX) alpha = CAM_PITCH_DEG + beta # 相对地面的实际俯角 D = CAM_H_M / tan(alpha)

def est_dist_ground(y_feet): """地面法: 用【脚尖所在的像素行】反算地面距离。""" beta = math.atan((y_feet - CAM_CY) / FOCAL_PX) alpha = math.radians(CAM_PITCH_DEG) + beta if alpha <= 0.01: # 视线水平或朝上 -> 无解 return None, False d = CAM_H_M / math.tan(alpha) if d < DIST_MIN_M or d > DIST_MAX_M: return None, False return d, True

这里 CAM_CY 的角色从「可选」变成了「必须准」——它就是画面的光轴行，棋盘格标定给的是 102（而不是画面中线 120）。用错这一行，等效于给所有距离叠了一个固定的角度偏置。

## 5.2 俯角为 0 时近处根本测不到

这是 GROUND 法最容易踩的坑，而且它是几何必然，不是调参能解决的。相机水平架着（俯角 0）时，画面底边那一行对应的是「往下偏了最多」的视线：

beta_max = atan((239 - 102) / 408.9) = atan(0.3351) = 18.52 度 D_nearest = CAM_H_M / tan(18.52) = 1.20 / 0.3351 = 3.58 m

也就是说：水平安装时，3.58 m 以内的地面根本不在画面里，脚尖落在画面外的目标无法用地面法测距。俯角越大，能看的近处才越近——但远处的可见范围会同步收窄（远界由「俯角 − 顶端离轴角」决定）。

| 俯角 | 最近可测 | 最远可测 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | 3.58 m | ∞ | 只能测远处，近处盲区大 |
| 10° | 2.21 m | ∞ | 轻微俯视，仍偏重远处 |
| 20° | 1.51 m | 11.4 m | 推荐：覆盖 1.5~11 m |
| 25° | 1.26 m | 6.18 m | 推荐：覆盖 1.3~6 m，工业巡检常用 |
| 30° | 1.06 m | 4.19 m | 只看脚下近处，远界收得很狠 |

（表按 CAM_H_M = 1.20 m、FOCAL_PX = 408.9、CAM_CY = 102、画面高 240 px 计算。换机位高度或俯角，直接用 tools/ground_range.py 重算这张表。）

## 5.3 精度与陷阱

| 因素 | 影响方式 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| CAM_H_M 不准 | 线性影响结果 | 量错 5 cm / 1.2 m → 距离错 4% |
| 俯角不准 | 越近越敏感（tan 在小角度处变化快） | 俯角差 3° → 近距离可差几十厘米 |
| 脚尖被底边切掉 | y_feet 取到假值 | 直接判不可信，不输出 |
| 地面不平 | 高度基准漂移 | 坡道/台阶上误差不可控 |
| 人挡住脚 | 脚尖行检不到 | 退回 HEIGHT 或用 AUTO |

俯角必须标定而不是量——相机装上云台后，「镜头实际朝下多少度」用手量误差很大。本项目给了标定链：tools/ground_probe.py（板端采集，带 SELFTEST_BOX 自检开关，没人时塞假框也能把打印/绘图通路走完）+ tools/ground_collect.py（PC 端按分段取 y_feet 中位数）+ tools/fit_pitch.py（反算俯角）。离线自测 _test_ground_collect.py 覆盖了解算链路。

## 5.4 相机安装建议

- 高度：1.5~1.8 m。低于 1.2 m 时脚容易被人的身体遮挡，高于 1.8 m 后近处盲区变大。

- 俯角：向下 20~25°。这是「近处能测到 1.3~1.5 m、远处还能到 6~11 m」的甜点区。

- 水平：用云台的水平泡调平，左右倾斜会让不同列的地面高度基准不一致。

- 光照：避免正对强光源，逆光会让「人」与「影」的边界糊掉，脚尖位置就不可信了。

# 第 6 章 算法选择与距离平滑

两种算法由一个函数统一封装，按 DIST_MODE 分派：

def est_dist(b): """按 DIST_MODE 选算法。返回 (距离 或 None, 是否可信, 方法代号 G/H)。 b = (x, y, w, h, prob)。底边 y+h 就是脚尖所在行。 """ if DIST_MODE != "HEIGHT": d, ok = est_dist_ground(b[1] + b[3]) if ok or DIST_MODE == "GROUND": return d, ok, "G" d, ok = estimate_dist(b[3]) # 框高 = b[3] return d, ok, "H"

距离在跟踪器里做跨帧指数平滑，同一个 ID 的距离别跳：

# 换了算法(G/H)就别拿旧值平滑, 两套尺子混着会互相拖 d_new, ok, dmode = est_dist(b) d_prev = None if best >= 0 and old[best].get("dmode") == dmode: d_prev = old[best].get("dist") if ok and d_prev: dist = d_prev + (d_new - d_prev) * DIST_SMOOTH # DIST_SMOOTH = 0.35 else: dist = d_new if ok else None

一个容易误判成 bug 的现象：串口上报里 h169 对应的距离写成 d4.3H，手算 408.9 × 1.70 / 169 = 4.11 却对不上。原因就是上面这段：打印的 h 是当帧瞬时值，d 是同一个 ID 平滑后的值，而串口每 15 帧才报一次（REPORT_EVERY = 15），中间十几帧人更远（h 更小 → d 更大）就把平滑值带大了。当帧框高和平滑距离本来就不必自洽。

# 第 7 章 实测验证

## 7.1 棋盘格内参（第一条链路）

结果见 3.4 节：20 张有效图，RMS 0.1695 px，f_eff 几何反解 409.06 与全模型 fy 重合。这一条链路证明的是「标定过程本身是收敛且自洽的」。

## 7.2 真人 + 卷尺对撞（第二条独立链路）

标定自洽不等于物理正确——必须用一个与标定完全无关的绝对尺度去对撞。做法：让身高 1.70 m 的人站在约 3.1 m 处，按 BOOT 键存图（照片上带检测框和距离标签），然后在 PC 上从照片里量出橙色人框的像素高度，反算距离。

| 照片 | 框高 h_px | 反算距离 (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cap_006.jpg | 223 | 3.12 | 框顶 b[1] = 0，头顶被切约 1~2 px |
| cap_007.jpg | 215 | 3.23 | 同上 |
| cap_008.jpg | 219 | 3.17 | 同上 |
| 中位数 | — | 3.17 m | 用户确认「约 3.1 m」，误差约 2% |

三张之间 3.12~3.23 的离散是用户按键之间人挪动了，不是标定抖动（3.7 节的自助抽样已经证明 fx 相对极差 4.90%，不是随机噪声）。

另一个方向的交叉验证：用脚尖行走 GROUND 公式（只依赖相机高度，与人的身高完全无关），取 hc = 0.90 m 时得到 3.04 / 3.26 / 3.15 m——两条彼此独立的链路都指向 3.0~3.2 m。

结论：FOCAL_PX = 408.9 有两条互相独立的证据链支撑——棋盘格内参标定（RMS 0.17 px）+ 真人卷尺绝对尺度对撞（约 2%）。这比「自测跑通」强得多，也是 3.1 节那个 277 的教训换来的流程。

# 第 8 章 板上部署要点

视觉端的部署有两个反直觉的硬约束，错一个就会出现「程序看着在跑但什么都不干」：

| 约束 | 现象 | 原因 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序必须放两处 | 插着卡就什么都不跑，掉进裸 REPL | 固件一旦挂上 SD 就执行 /sd/main.py，不会回落到 /flash/main.py | 统一用 tools/deploy.py COM16 一次推两处 |
| 模型必须放 /sd | 模型加载失败，回退纯预览 | /flash 上大于 1 MiB 的文件读到偏移 1048576 会抛 OSError(5) EIO | 加载路径列表把 /sd 排在前面，且逐条 try |
| SD 挂载是开机一次性的 | 开机日志没有 sdcard init ok，模型加载失败 | 固件只在开机初始化 SD，热插拔不会恢复 | 先复位一次；仍不行才拔卡重插，重插后必须再复位 |

# 一键部署到 /flash/main.py + /sd/main.py (本地先语法检查) MSYS_NO_PATHCONV=1 python tools/deploy.py COM16 # 验证开机自启: 复位并抓 25 秒开机日志 python tools/_boot_capture.py COM16 25

正常的开机日志应当依次出现：sdcard init ok / sdcard mount ok → [WDT] 已武装 30000 ms → model load succeed → [BODY] 就绪 (旧版 API) → 开始实时检测。缺任何一环都对应上表里的一行。

还有一层自愈机制：模型加载失败时会原地重试（默认 3 次、每次间隔 2 s），仍失败则写一次开机失败计数并重启整板（最多连续 3 次，超过就放弃重启、停在预览模式，防止无限重启）。成功加载时计数会被清零。相关参数：MODEL_RETRY / MODEL_AUTO_REBOOT / MODEL_MAX_REBOOTS / BOOTFAIL_PATH。

# 第 9 章 故障排查对照表

| 现象 | 根因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| DET none 一直刷，但镜头前有人 | 模型没加载成功，处在纯预览模式 | 看串口是 DET 还是 PREVIEW no_model；后者查 SD 挂载 |
| 距离整体偏大或偏小，且比例固定 | FOCAL_PX 不对（对应本项目 277 → 409 那次） | 重跑棋盘格标定，chess_collect.py --apply |
| 近距离读数明显偏大 | 头顶出画，框高被截断 | 让人退到 3.5 m 以外；标签带 > 前缀时不要当真值 |
| 远处读数飘 | 像素太少，量化误差被放大 | 超过 6 m 就不该用这套 QVGA 方案 |
| GROUND 法近处全部 d? | 俯角不足，脚在画面外 | 按 5.4 节调整俯角到 20~25° |
| GROUND 距离整体差一个比例 | CAM_H_M 量错了 | 卷尺重量；它是线性因子 |
| 同一个人的距离在两个值之间跳 | 算法在 G/H 之间来回切（AUTO 模式） | 固定 DIST_MODE，或接受台阶 |
| 照片里量出来的框高和串口打印的不一致 | reports 的是平滑值，照片是瞬时值 | 不属于故障，见第 6 章末尾 |

# 第 10 章 关键参数速查与遗留事项

## 10.1 关键参数速查

| 参数 | 当前值 | 含义 / 依据 |
| --- | --- | --- |
| FOCAL_PX | 408.9 | 焦距（像素），= 标定 fy，RMS 0.1695 px |
| CAM_CY | 102 | 主点行，棋盘格实测；GROUND 法必用 |
| PERSON_H_M | 1.70 | 被测者身高（米），仅 HEIGHT 法使用 |
| CAM_H_M | 1.20 | 镜头离地高度（米），仅 GROUND 法使用 |
| CAM_PITCH_DEG | 0.0 | 相机俯角（度），尚未标定，GROUND 前必须补 |
| DIST_MODE | "HEIGHT" | 当前算法；相机抬高后可改 GROUND 或 AUTO |
| DIST_SMOOTH | 0.35 | 距离跨帧指数平滑系数，越小越稳 |
| DIST_MIN_M / MAX_M | 0.3 / 15.0 | 可信距离区间，区间外上报 d? |
| CAM_FEET_MARGIN | 2 | 脚尖距底边少于此像素数即判为脚被切 |
| REPORT_EVERY | 15 | 每 15 帧上报一行状态 |

## 10.2 遗留事项

- CAM_PITCH_DEG 目前是 0.0（假设水平），要启用 GROUND 法必须先按 5.3 节的标定链把它测出来。

- 建议在 4.0~4.5 m 做一次更干净的 HEIGHT 复验（现在的三张照片头顶都贴边了，虽然只切 1~2 px，但消除掉更漂亮）。

- 若长期只用 HEIGHT 法，可以把串口上报频率调低或关掉，减少板上串口开销。

# 第 11 章 串口通信与底盘跟随链路

## 11.1 任务与总体设计

本章描述 K210 与机器人底盘（RoboMaster C 型开发板，STM32F407）之间的串口跟随链路：K210 识别画面中的人，通过板载扩展口 UART 以约 8 Hz 向底盘发送目标的水平偏角，底盘据此做转向闭环，使目标始终保持在画面中央。本期只做转向（yaw）控制，不做进退距离控制。

分工约定：K210 端（目标检测、锁定状态机、发帧）与协议定义由视觉端负责；下位机（收帧、转向闭环、电机控制）由底盘端按本章约定实现。协议是一行 ASCII 文本加异或校验，下位机用任意 sscanf 风格的解析即可，不需要了解相机模型——偏角已经在 K210 端换算成真实角度。

| 部件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 视觉端（板） | body_detect.py | 检测 + 跟踪 + 锁定；主循环 8 Hz 发帧；收底盘回传并回显 |
| 视觉端（板） | follow_link.py | 跟随链路模块：帧构造/解析、校验、锁定状态机、UART 收发 |
| 视觉端（PC） | tools/follow_host.py | 联调监听：解析帧、验校验和、统计帧率 |
| 下位机 | （底盘端自实现） | 收帧 → 转向闭环；协议见 11.3 / 11.4 |

## 11.2 物理层与接线

使用 K210 板载扩展口的专用 UART（亚博官方引脚表），不要占用其它外设引脚。

| 项 | 值 / 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| K210 发送 | IO8（丝印 TXD） | 接下位机 RX |
| K210 接收 | IO6（丝印 RXD） | 接下位机 TX |
| 电平 | 3.3V TTL | 两侧均为 3.3V TTL，可直连 |
| 波特率 | 115200, 8N1 | 两侧一致 |
| 共地 | 必须 | K210 GND 与下位机 GND 相连 |

不能占用的引脚：IO4 / IO5 是 USB 串口；IO13 / IO14 已接板载 WiFi 模块（带跳线帽）；IO17 是 BOOT 键。

单板自检：不接下位机，用一根杜邦线短接扩展口 TXD(IO8) 与 RXD(IO6)，K210 发出的帧会被自己收回，USB 调试串口出现 [CHAS] 回显即证明电气链路正常。

## 11.3 帧格式与字段定义

每帧一行 ASCII 文本，以换行符结尾，长度小于 40 字节，约 8 Hz（120 ms 一帧）：

K210,<seq>,<state>,<id>,<err_deg>,<dist_m>*<hh> 样例: K210,123,L,3,4.2,2.15*2b

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| seq | 帧序号，0~65535 循环；收端用来统计丢帧 |
| state | L = 已锁定人在跟踪；S = 画面里没有人；X = 视觉不可用（模型未加载） |
| id | 锁定目标的跟踪 id；无目标为 0 |
| err_deg | 目标相对画面中心的水平偏角（度，1 位小数）。正 = 人在画面右侧 → 底盘右转（顺时针）；负 = 左转；居中为 0.0 |
| dist_m | HEIGHT 法估距（米，2 位小数）；未知为 -1。本期转向控制可忽略 |
| hh | 校验和：星号前所有字符逐字符异或（XOR），两位小写 hex |

角度换算：err_deg = atan(err_px / fx)，fx = 410.6（棋盘格标定的横向焦距）。画面宽 320 像素，边缘对应全量程约 ±21.4°。

## 11.4 目标锁定与下位机行为

K210 端锁定规则：上一帧锁定的人还在就继续锁（不换目标）；锁的人消失但画面里还有别人，立即改锁最接近画面中心的人；画面里没人发 S，连续 5 帧没人放弃 id，下次见人重新按"最居中"选；模型未加载发 X。下位机不需要实现任何目标选择逻辑，只消费 (state, err_deg) 二元组。

- state = L：按 err_deg 做转向闭环（P 控制即可，建议 Kp≈2，输出限幅），死区建议 ±0.8°；

- state = S / X：停止转向，保持当前朝向，不要自旋找目标；

- 看门狗：超过 500 ms 没收到任何帧（约 4 帧）视为 K210 异常，立即停止；

- 用 seq 字段监控丢帧率，链路正常时相邻帧 seq 差应恒为 1。

## 11.5 K210 端配置与验证

配置集中在 body_detect.py 的"底盘跟随链路"配置区，改动后用 tools/deploy.py 重新部署（会同时推 /flash 与 /sd 两处）：

| 参数 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| FOLLOW_ENABLE | True | 跟随链路总开关 |
| FOLLOW_UART_ID / TX_IO / RX_IO | 2 / 8 / 6 | UART 外设号与扩展口引脚 |
| FOLLOW_BAUD | 115200 | 波特率 |
| FOLLOW_PERIOD_MS | 120 | 发帧周期（约 8 Hz） |
| FOLLOW_LOST_FRAMES | 5 | 连续丢 N 帧才放弃锁定 id |
| FOLLOW_MIRROR_REPL | True | 每帧镜像到 USB 串口 [FOL>]（调试用，上线可关） |
| CAM_FX | 410.6 | 横向焦距（棋盘格标定），像素偏差 → 偏角 |

验证按四步做：① PC 单测（tools/_test_follow_link.py，21 项断言）；② 板端看 USB 串口每 120 ms 一行 [FOL>] 镜像、屏幕左下角出现 FOL: 角标；③ 杜邦线环回（11.2 节）确认电气层；④ 接下位机联调，K210 端出现 [CHAS] 回显即下位机信息收到。

2026-10-23 实测记录：板端部署后 [FOL>] 帧约 8 Hz 稳定输出（无人时 state=S）；[CHAS] RoboMaster 出现，下位机串口信息确认收到，双向链路一次打通。注意板子重新插拔后 CH340 的 COM 号会变（本次从 COM16 变为 COM12），PC 端工具都带端口参数，跟着改即可。